NAWIGACJA

Wiadomości z tego działu są potrzebne, aby prawidłowo czytać mapy lotnicze, czyli aby stwierdzić gdzie i kiedy jest dozwolone latanie. Oczywiście nawigacja jest potrzebna do przelotów, ale to jeszcze nie teraz.

- Mapy lotnicze

- Rodzaje wysokości lotu

- Rodzaje prędkości

- GPS

- Wiatr nawigacyjny i wiatr meteorologiczny.

- Mapy

  - wymiary Ziemi, oś, bieguny, południki, równoleżniki, półkule.

  - długość i szerokość geograficzna. Notacja.

  - kierunki opisowo i w stopniach

  - skala 1:100 000 to 1 cm odpowiada 1 km

- Wysokości

  - AMSL above mean sea level - nad poziom morza,

  - AGL above ground level – nad poziomem ziemi, wysokość względna

  - GND ground  - od ziemi

  - QNH   ciśnienie tzw. referencyjne, czyli  przeliczone na poziomie morza - tzn. takie, jakie panowałoby na lotnisku, gdyby lotnisko znajdowało się ono na wysokości 0 m npm. Gdy nastawimy to ciśnienie na wysokościomierzu, będzie pokazywać AMSL

  - QFE  ciśnienie rzeczywiste na poziomie lotniska. Gdy ustawimy takie na wysokościomierzu, będzie pokazywać AGL

  - STD ciśnienie standardowe, 1013hPa. Gdy ustawimy takie na wysokościomierzu, będzie pokazywać wysokość gęstościową nad poziom morza.

  - Wysokość gęstościowa (ang. Density altitude) - wysokość obliczona według atmosfery wzorcowej.

  - Wysokość

    - TA - transition altitude ,  wysokością przejściowa,u nas jest to zawsze 5000ft. 
  TL - transition level ,(TL=0,01*(TA+1000ft)) w Polsce TL to FL060. Od tej wysokości ustawiacie ciśnienie referencyjne na 1013 Hpa. 
  FL - flight level , .  Powyżej Transition Altitude wysokość mierzymy w  Flight Level - poziomy lotu. Jest to wysokość gęstościowa w setkach stóp.

    - Wyliczanie wartości QFE:
QNE 1013,2 mBar = 29.92inHg = 760 mmHg 
QFE = QNH - poziom lotniska wyrażony w gradiencie cisnienia... czyli: 
1 mBar to 25ft czyli 1 mBar = 8,25m np: 
QNH to 1000mBar (lub hektopaskali - jeden czort ) 
Poziom lotniska n.p.m to np 100 ft .. czyli daje to 4mBar zmiany ciśnienia, zatem: QFE = 1000 - 4 = 996 mBar

    - mmHg=mBar(hPa)*0,75 
  inHg = mBar(hPa)/33,86

- Prędkości. Zachowanie się aerodyny w powietrzu, jej prędkości charakterystyczne są zależne od prędkości względem powietrza i od gęstości powietrza, czyli od ciśnienia dynamicznego powietrza. Szybkościomierz mierzy to ciśnienie, czyli pokazuje EAS. Jest to wygodne dla pilotażu. Dla potrzeb nawigacji trzeba przeliczać.

  - EAS Equivalent Air Speed. Równoważna prędkość powietrzna w atmosferze wzorcowej.  Lecąc odczuwamy EAS.

  - TAS - True Air Speed. Prawdziwa prędkość  względem powietrza. Wyżej nad poziom morza i w gorącym powietrzu TAS jest wyraźnie większe od EAS. Biegnąc na starcie w bezwietrzu odczuwamy w nogach TAS

  - GS – ground speed. Prędkość względem ziemi. Tyle pokazuje GPS. TAS+wiatr nawigacyjny=GS Dodawać trzeba wektorowo.

- Wiatr nawigacyjny to kierunek zmierzony jest od południka magnetycznego do kierunku, dokąd wiatr wieje, a meteorologiczny – od południka geograficznego do kierunku, skąd wiatr wieje. Obydwa kierunki różnią się zatem o wielkość deklinacji i o kąt 180°.

- GPS. Pomiar odległości z dokładnością 5 m, ale pomiar wysokości z dokładnością 30m. A to za mało. Dlatego do pomiaru wysokości wykorzystujemy  wysokościomierz ciśnieniowy. Dokładność 1m, ale wymaga ustawiania ciśnienia.

- Czas

  - czas uniwersalny UTC. (albo Z – zulu).

  - Czas środkowoeuropejski CET Central European Time. CET=UTC+1

  - Czas urzędowy letni CEST Central European Summer Time. CEST=UTC=2

- Wyznaczanie własnej pozycji poprzez obserwację terenu. Rzeki, drogi, linie kolejowe, miasta. Poprawka na znoszenie przez wiatr.

c